MODEL TV ND32S3800H

DISATTIVAZIONE FUNZIONE ACCENSIONE AUTOMATICA

- TV COLLEGATO AD UNA RETE INTERNET: aggiornamento tramite internet

- All’accensione dopo pochi istanti appare subito la pagina di aggiornamento

- Con le frecce sul telecomando posizionarsi sul tasto AGGIORNA, in basso a sinistra, premere OK

- Parte l’aggiornamento automatico che dura qualche secondo

- Qualora la pagina di aggiornamento non dovesse apparire , disconnettere la spina e ricollegare dopo qualche istante

- TV NON COLLEGATO AD UNA RETE INTERNET: aggiornamento tramite chiavetta usb

- Scaricare il file  “ update_signed.zip “ così com’è senza cambiare ne nome ne estensione in una chiavetta USB vuota

- Accendere il TV

- Inserire la chiavetta USB

- Apparirà il messaggio di aggiornamento , confermare premendo OK sul telecomando

- Qualora una volta inserita la chiavetta USB il messaggio di aggiornamento non dovesse apparire seguire i seguenti passaggi:

- Andare nel Menu “ Impostazioni “ , selezionare” Aggiornamento “, premere “ Aggiornamento locale “